Full Coler Lamaging Lamp

Технические параметры

Напряжение:AC90~240V Широкий диапазон напряжения

Канал: 2/6CH

Электроснабжение:300W

Эксплуатация: DMX512, Auto, Sound, Master-slave

Ключевые инструкции по эксплуатации

1.Диаграмма ключа:

MENU: Функция UP: Добавить   DOWN: Dec   Введите: Подтвердить

- Описание ключа

Функция MENU: Нажмите функциональную клавишу MENU, чтобы циклировать функции, эффекты и другие параметры таблицы (a); нажмите вверх или вниз, чтобы изменить их значения параметров; нажмите ENTER для подтверждения.

UP Добавить: Нажмите клавишу , чтобы достичь плюс , и длительно нажмите более 2 секунд , чтобы непрерывно добавлять .

DOWN Дек .: Нажмите клавишу , чтобы достичь минус , и длинное нажатие для большего	 от 2 секунд до непрерывного минус .

Ввод Подтвердить: Нажмите на эту клавишу , чтобы сохранить функцию параметра в данный момент , и запустите сохраненную функцию при включении питания .

DMXDisplay

| Нет | Показывать | Функция | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADDR-2CH | 001-512 | Набор адресов DMX-512, режим 2 каналов |
| 2 | ADDR-6CH | 001-512 | Набор адресов DMX-512, режим 6 каналов |
| 3 | WARM | 000-255 | Вверх, вниз Изменить яркость |
| 4 | Холодный | 000-255 | Вверх, вниз Изменить яркость |
| 5 | STROBE | 01-99 | Вверх , вниз Изменить скорость. |
| 6 | JUMP | 01-99 | Вверх, вниз Изменить скорость |
| 7 | GRADIENT | 01-99 | Вверх, вниз Изменить скорость |
| 8 | PUSLE | 01-99 | Вверх, вниз Изменить скорость |
| 9 | ЗВУК | 1 - 9 | Вверх, вниз изменить эффект |

DMX512Control : 2Channel Model (ADDR-2CH)

| CH | Display | Функция |
| --- | --- | --- |
| CH1 | U Dimmer | Dimmer-Dark to Bright |
| CH2 | C Dimmer | Dimmer-Dark to Bright |

DMX512Control : 6Channel Model (ADDR-6CH)

| CH | Display | Функция |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Dimmer | U, C диммер: от тёмного к яркому |
| CH2 | U Dimmer | Dimmer-Dark to Bright |
| CH3 | C) Dimmer | Dimmer-Dark to Bright |
| CH4 | Strobe | U, C стробоскоп: от медленного до быстрого |
| CH5 | Выбор функции | 0 ~ 50: DMX 8CH Control. 51 ~ 100: Изменение цвета. 101 ~ 150: Градаты цветов. 151 ~ 200: Изменение пульса цвета. 201 ~ 255: Sound-Active |
| CH6 | Скорость работы | Функция скорости, от медленного до быстрого |